# Instrukcja Obsługi i Bezpieczeństwa

# Demagnetyzer model No. 840-400

## 1. Opis urządzenia

Demagnetyzer służy do usuwania namagnesowania z narzędzi metalowych, części elektronicznych oraz mechanicznych, które mogły się namagnesować podczas użytkowania lub kontaktu z polem magnetycznym. Urządzenie to działa poprzez wytworzenie pola elektromagnetycznego, które rozprasza nagromadzone pole magnetyczne w danym obiekcie.

## 2. Dane techniczne

- Model: No. 840-400
- Zasilanie: 220V AC
- Typ: Ręczny demagnetyzer z przewodem zasilającym
- Obszar działania: "FLUX AREA" (oznaczony na obudowie)

## 3. Instrukcja obsługi

1. Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego 220V.
2. Umieść obiekt, który chcesz rozmagnesować (np. śrubokręt, szczypce, narzędzia), w pobliżu oznaczonego pola działania („FLUX AREA”).
3. Naciśnij czerwony przycisk znajdujący się na obudowie – zaświecenie się czerwonej diody LED oznacza aktywację urządzenia.
4. Przesuwaj powoli obiekt w obrębie pola działania przez kilka sekund.
5. Zwolnij przycisk i odłącz urządzenie z gniazdka po zakończeniu pracy.

UWAGA: Zbyt długie trzymanie wciśniętego czerwonego przycisku może prowadzić do przegrzania cewki i stopienia się obudowy urządzenia.

## 4. Środki ostrożności

- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku ani z mokrymi rękami.
- Nie rozkręcaj urządzenia – grozi to porażeniem prądem lub uszkodzeniem.
- Trzymaj z dala od dzieci – urządzenie nie jest zabawką.
- Nie stosuj urządzenia do przedmiotów elektronicznych włączonych do zasilania (np. płyty główne, dyski HDD) – może to je uszkodzić.
- Nie zbliżaj do urządzenia nośników danych (karty magnetyczne, paski kredytowe, dyski twarde), gdyż pole elektromagnetyczne może je zniszczyć.
- Po zakończeniu pracy zawsze odłącz urządzenie z gniazdka.

## 5. Konserwacja i przechowywanie

- Urządzenie należy przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu.
- W razie zabrudzenia czyścić lekko wilgotną szmatką. Nie zanurzać w wodzie ani nie używać detergentów.
- Przewód zasilający należy przechowywać bez załamań i skręceń.